DVR Firmware upgrade

-1 درابتدا برای تشخیص مدل DVR ، لیبل پشت دستگاه به صورت نشان داده شده در تصویر چک شود.

2– سپس جهت دستیابی به فایل Flash دستگاه مربوطه, به سایتftp.cctvworks.ir  مراجعه کنید :

(User Name : 10872_client  & Password : Cctv2020 )

3 -  از مسیر زیر فایل مورد نظر را انتخاب کنید:

4 – با توجه به مدل DVR  ،فایل را از صفحه باز شده انتخاب کنید. در اینجا DVR  مدل    SM-TV1604H مطلوب ما می باشد.

5- با انتخاب فایل مربوطه و باز کردن آن، دو فایل Flash و Firmware موجود می باشد. به منظور Firmware Upgrade ، به صورت تصاویر زیر فایل Firmware را انتخاب کرده و سپس آن را ذخیره کنید .

سپس بدون هیچ تغییری آن را در یک Flash memory بدون اطلاعات کپی کنید (فایل بصورت فشرده شده استفاده شود) .

در ادامه دستگاه را روشن کرده وارد منوی DVR شوید. پیش از Upgrade ،Firmware version دستگاه می بایست چک شود بدین منظور وارد Menu دستگاه زیر منوی Information شده ودر زیر منوی system ، Firmware Version را چک کنید (زیرا پس از upgrade  صحیح Firmware version ارتقاء می یابد)

آنگاه Flash را به پورت USB دستگاه زده و وارد Menu آن شوید. برای انتخاب فایل ، وارد زیر منوی Upgrade شده وسپس فایل را  انتخاب کرده و بر روی گزینه Upgrade کلیک کنید. دستگاه مدت زمانی را روی صفحه (Logo) H.264باقی می ماند و به صورت خودکار Restart می شود . جهت درستی Upgrade انجام گرفته بعد از Restart دوباره وارد  Menu  ، Information  شده وFirmware Version  قبل و بعد از Upgrade را با هم مقایسه کنید ، در صورت Upgrade صحیح باید Version   Firmwareدستگاه ارتقاء یابد.