DVR Flash upgrade

- درابتدا برای تشخیص مدل DVR ، لیبل پشت دستگاه به صورت نشان داده شده در تصویر چک شود.

2– سپس جهت دستیابی به فایل Flash دستگاه مربوطه, به سایتftp.cctvworks.ir  مراجعه کنید :

(User Name : 10872_client  & Password : Cctv2020 )

3- از مسیر زیر فایل مورد نظر را انتخاب کنید:

4 -با توجه به مدل DVR  ،فایل را از صفحه باز شده انتخاب کنید. در اینجا DVR  مدل  SM-TV1604Hمطلوب ما می باشد.

5 – با انتخاب فایل مربوطه و باز کردن آن، دو فایل Flash  و Firmware  موجود می باشد . به منظور Flash Upgrade ،به صورت تصاویر زیر فایل Flash  را انتخاب کرده و سپس آن را ذخیره کنید .

در ادامه فایل را از حالت  rar(فشرده)  خارج کرده ودر یکFlash memory  بدون اطلاعات کپی کنید.

توجه داشته باشید پیش از Upgrade ،Firmware version دستگاه می بایست چک شود بدین منظور وارد Menu دستگاه قسمت Information شده ودر زیر منوی system ، Firmware Version را چک کنید (زیرا پس از upgrade  صحیح Firmware version ارتقاء می یابد)

آنگاه فلش را به پورت USB دستگاه DVR در حالت خاموش زده و سپس آن را روشن کنید. DVR طی مدت زمانی (  3-2 دقیقه) روی صفحه (Logo)H.264 باقی می ماند و سپس به صورت خودکار Restart می شود. جهت درستی Upgrade انجام گرفته بعد از Restart دوباره وارد  Menu  ،زیر منوی Information  شده وFirmware Version  قبل و بعد از Upgrade را با هم مقایسه کنید ، در صورت Upgrade صحیح می بایستVersion   Firmwareدستگاه ارتقاء یابد.